附3：

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 202001 | 测量过程名称 | 平面毛毡厚度测量过程 | 测量过程规范编号 |  | FXGM-CLGF-202001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质控部 | 测量项目 | 厚度4.5mm±0.40mm | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：游标卡尺，测量范围为（0-150）mm，最大允许误差±0.03mm，不确定度U=0.01mm（k=2）。 测量方法：按照 FX/MZ-2019《工业毛毡检验控制作业指导书》 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看（0-150）mm的游标卡尺，校准日期：2021年3月3日，符合要求。 2、检测过程有效性确认： （1）2021年3月10日，用游标卡尺对实物进行5次检测，平均值为y1=4.67mm （2）2021年9月9日，用游标卡尺对实物进行5次检测，平均值为y2=4.63mm 测量过程的不确定度为 U=0.06mm，k=2 En= 当E n=0.47<1时，此测量过程有效。 确认人员：柳耀忠 日期：2021.9.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |