测量过程有效性确认记录

编号: BST/CL-03-02

| 测量过程编号 |  | 21 | 测量过程名称 | 台秤称重检测 | 测量过程规范编号 |  | BST/CL-03-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 测量项目 | 重量 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：TGT-500A型台秤 测量方法：称重采用直接测量法，将样品置于台秤平台上，将调整台秤指针，待指针平衡后，台秤显示被测量数据。 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用标准试块250kg 对台秤的检测过程有效性进行确认： 2022年2月24日用台秤对标准试块对进行三次称重检测，平均重量为Y1=250.04kg 2022年2月25日用台秤对标准试块对进行三次称重检测，平均重量为Y2=249.74kg, 公司的台秤的测量过程的不确定为 U=0.4kg En= =0.75≤1 当En≤1时，此测量过程有效。 确认人员：张强 日期：2022.2.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |