编号：0125-2018-2019

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 厦门闽矿测绘院 |  |  |  |  | 审核员 | 杨献荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 测绘室 | 全站型电子速测仪 | 208912 | NTS-341R10A | I级 | 精密水准仪经纬仪综合检验仪为：I级 k=2 福州测距仪长度检定场：±1.18mm | 福建省测绘计量检定站 | 2019.8.23 | √ |
| 测绘室 | 全站仪 | 2N0620 | GTS-102N | 测角Ⅱ级 测距Ⅱ级 | 标准长度基线场 相对误差 ≤1×10-6 精密水准仪经纬仪综合检验仪 U=0.5″ k=2 | 厦门市计量检定测试院 | 2019.6.26 | √ |
| 测绘室 | 数字水准仪 | 747731 | DiNi03 | U=3.2″ k=2 | 经纬仪、水平仪检定装置 ±2″ | 厦门市计量检定测试院 | 2019.12.04 | √ |
| 测绘室 | 全站仪 | FH7496 | ES-602G | 测角Ⅱ级 测距Ⅱ级 | 标准长度基线场：≤1×10-6 精密水准仪经纬仪综合检验仪：U=0.5″ k=2 | 厦门市计量监督检测院 | 2019.6.26 | √ |
| 测绘室 | 测量型GPS接收机 | VC11619170 | V90 | 静态平面3mm+1ppm 高程5mm+1ppm | 福州GPS超短基线场：U=±1mm k=2 福州测距仪检定场：U=1.88×10-6 k=2(L:km) 福州GPS接收机检定场：U=1.0×10-6 k=2(D:km) | 福建省测绘计量检定站 | 2019.6.28 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立最高标准，测量设备主要送厦门市计量检定测试院、福建省测绘计量站检定、校准，抽查5台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2019年12月16日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |