受理编号：0167-2018-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 泵盖内径尺寸测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | φ63-0.04-0.1mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | XBD5.0/45G-L-08 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．在生产过程中，泵盖内径尺寸控制在φ63-0.04-0.1mm 2．测量过程最大允许误差： （1）、全宽范围：T=--0.1-（-0.04）=0.06mm （2）、允许误差：△允=T×1/3~1/10=0.06×1/5=0.012 mm（取1/5） 3、测量范围推导： 被测尺寸为φ63-0.04-0.1mm，选（50-600）mm内径千分尺满足要求。 4、测量设备校准不确定度推导： =0.012×1/3=0.004mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 内径千分尺 |  | （50-600）mm | ±0.006mm U=3.2μm k=2 | YT-C-2019-0104905 |  | 2019.1.7 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围（50-600）mmn，满足计量要求的测量范围 φ63-0.04-0.1mm的要求。 测量设备最大允许误差±0.006mm，满足于测量过程最大允许误差0.012 mm的要求。 测量设备扩展不确定度 U=3.2μm (k=2)，满足计量要求测量不确定度U=4μm的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 李家才 验证日期： 2019年 11 月 5 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2019年12 月15日 |  |  |  |  |  |  |  |