[image: image1.png]





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.


编  号：0235-2019

测量过程控制检查表
	测量过程
(参数)名称
	热量表温度测量
	企业部门
	生产部

	被测参数
要求
	参数M
	 (4℃-95℃)
	导出计量要求
	最大允许误差 
	±0.008℃

	
	公差T
	±0.6% 
	
	允许不确定度
	0.0053℃

	
	其他要求
	/
	
	其他要求
	/

	测量过程要素控制状况

	过程要素
	计量特性
	是否满足
计量要求

	测量设备名称
	测量范围
	测量
不确定度
	测量设备最大允许误差
	其他
特性
	满足

	铂电阻温度计
	0℃~419.527℃
	/
	±2.5mK(0.0025℃)
	/
	

	数字多用表
	8845A
	Urel=2×10-5 k=2
	/
	/
	

	测量过程控制规范编号
	TY 07 I012 《热能表温度测量过程控制规范》
	是

	测量方法编号
	JJG 225-2001 《热能表计量检定规范》
	是

	环境条件
	室温
	是

	操作人员姓名
	茆磊
	是

	测量不确定度评定方法
	有
	是

	有效性确认方法
	有
	是

	测量过程监视方法、
监视记录
	有
	是

	控制图绘制(如果有)
	有
	是

	综合评价
	审核记录：
1.查《热量表温度测量过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。
2.查该测量过程要素：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。

3.查该测量过程不确定度评定方法正确。

4.查该测量过程有效性确认方法正确，满足测量过程控制要求。

5.查该测量过程监视记录，在控制限。测量过程控制图绘制方法正确。

审核结论：   (符合   □有缺陷    □不符合     （注：在选项上打√，只选一项。）


审核日期：     年     月    日     审核员：                  企业部门代表：
