受理编号：0233-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 轴套检验测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | Φ(40+0.1)mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | APZ2019-045.8-1 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1. 轴套检验时控制在Φ(40+0.1)mm，T=+0.1mm 2. 测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.033mm （取1/3）； 3. 测量范围推导：两边延伸测量范围：0~100mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书 编号 |  | 检定日期 |
|  | 带表卡尺 |  | 0-200mm |  | ±0.03mm | EX-1912068 |  | 2019.12.16 |

计量验证记录 - 测量设备测量范围0-200mm，满足计量要求：0~100mm； 2、测量设备最大允许误差：±0.03mm，MEPV=0.03mm,满足测量过程允许误差0.033mm； 3、测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：√符合 有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2019 年12月24 日

认证审核记录： - 被测参数要求识别满足了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备经过检定/校准，并确认符合产品要求。 - 测量设备验证正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 2019年12月24日