受理编号：0346-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 镁合金牺牲阳极长度测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 230±0.2㎜ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | SXHX/CL-01镁合金牺牲阳极长度测量过程控制规范 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.测量参数长度公差范围：T=0.4㎜ 2.导出测量设备最大允许误差：△允≤T×1/4=0.4×1/4=0.1㎜ 3.测量范围导出：测量设备的测量范围需覆盖被测参数范围，因此选择(0～300)㎜的游标 卡尺即可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称/编号 | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  |  | 游标卡尺 F5456 | (0~300)㎜ |  | ±0.04mm |  | ZD202203302181 | 2022.3.30 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围（0～300）㎜游标卡尺，满足计量要求的测量范围230±0.2㎜的要求。 2）测量设备的最大允许误差±0.04㎜，满足导出的测量设备最大允许误差0.1㎜的要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年 4月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备检定/校准合格。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022 年 4月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |