附录B    办公椅平稳性检测测量不确定度评定

1.检测条件及要求：

1.1 测量仪器:

0-500mm钢直尺，±0.2mm   。

1.2 检测环境：

温度要求：常温。

1.3 测试方法：

1.4 平稳性的检测过程：办公椅组装后测量台的四只台脚的长度，用钢直尺测量，分别将四只台脚的长度测得值记录下来，将最大值减最小值，即座椅的平稳性。

2、建立数学模型

f=M1-M2

式中：f为被测办公椅脚平稳性检测过程的平稳性值；M1为办公椅的四脚长度最大值, M2为办公椅的四脚长度最小值 。

3.输入量不确定度评定

3．1 测量重复性引入不确定度

用0-500mm钢直尺，允许误差±0.2mm，对设定一个核查标准：长度为500mm的铝合金钢板重复性测量，进行不确定度的评定。

测试十次其数据结果见下：(单位: mm)

500.2  500.4  500.5  500.2  499.8

499.8  499.8  500.3  500.0 500.3

采用A类不确定度评定，平均值为：500.13mm

10次测量结果平均值标准不确定度为：

u1=n=1iXi-X2nn-1=0.11mm

3．2．钢直尺误差引入不确定度

钢直尺的允许误差±0.2mm ，按均匀分布，包含因子 ，所以

==0.2 / =0.12mm

4．合成标准不确定度的计算:

uC=u12+u22= 0.112+0.122=0.2 mm

5．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:  U=k×uC=2×0.2 = 0.4mm

评定人：袁建国