编    号：0159-2018-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 热轧板厚度检测过程规范 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 2±0.2mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 热轧板厚度为2±0.2mm； 2. 测量最大允许误差：△允 =T×（1/3-1/10）=0.2×1/3=±0.067mm（取1/3）； 3.测量不确定度:U=T/6Cp=0.2/6×1.1=U=0.03mm； 4.选择测量范围0-200mm的数显卡尺满足要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 /编号 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 数显卡尺 /100100110 |  | （0-200）㎜ | ±0.03mm |  | B20191223W |  | 2019.7.15 |
| 计量验证记录 1、测量过程的计量要求 热轧板厚度最大允许误差为±0.067mm（取1/3）； 2、测量设备的计量特性 0-200mm的数显卡尺，最大允许误差为±0.03mm 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |