编号：0371-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 欧德克阀业股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设 备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 耐震压力表 | EY04030109 | (0~40)MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.4级 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2021.11.5 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 906186 | (0~25)㎜ | U=0.1μm+5×10-6L, k=2 | 标准量块 4等 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2021.11.5 | √ |
| 质检部 | 超声波测厚仪 | MT0121111616 | XT200 | U=0.04㎜,k=2 | 标准厚度块 (0.5~200)㎜/MPE: ±0.01㎜ | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2021.11.5 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 5906051920 | (0~150)㎜ | ±0.03mm | 量块 4等 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2021.11.5 | √ |
| 生产车间 | 超声波探伤仪 | FD19090302 | XUT-600 | U=2.8%,k=2 | 超声波探伤仪检定装置 频率:0.34MHz~15.4 MHz 衰减:0dB~81 dB 频率: U=3×10-5 最大输出电平: U=0.5 dB 衰减: U=0.25 dB, ,k=2 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2021.11.5 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托上海捷祥测控技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年4月21日下午~4月22日全天 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。