[image: image1.emf] 

ISC - A - I I - 10 审核员现场审核记录（ 06 版）  




北京国标联合认证有限公司
[image: image2.png]


Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.


编号：0169-2018-2019
	企业名称
	四川凯茨阀门制造有限公司
	审核员
	杨庆

	部门
	测量设备名称
	测量设备编号
	型号
规格
	测量设备
准确度等级
	测量标准置
准确度等级
	检定/校准机构
	检定/校准日期
	符合打√
不符合打×

	质安环部
	压力表
	5104375
	0-16MPa
	1.6级
	精密压力表0.4级
	自贡市计量测试研究所
	2019.11.12
	√

	质安环部
	智能超声波探伤仪
	E11972
	PXUT-240B
	±1 dB /12dB
	超声波探伤仪检定装置(0.5%A±0.02) dB
	自贡市计量测试研究所
	2019.8.2
	√

	质安环部
	外径千分尺
	H780
	（275-300）mm
	±0.007mm
	4等量块
	自贡市计量测试研究所
	2019.8.2
	√

	质安环部
	微机屏显式液压万能试验机
	8438
	WEW-600B
	1级
	标准测力仪0.3级
	自贡市计量测试研究所
	2019.4.3
	√

	质安环部
	涂镀层测厚仪
	20679000018
	EC-770
	±4Um
	标准厚度片±1Um
	自贡市计量测试研究所
	2019.8.3
	√

	质安环部
	游标卡尺
	3060145
	（0-300）mm
	±0.04mm
	量块 5等
	自贡市计量测试研究所
	2019.9.8
	√

	审核综合意見：
抽查该公司所有测量设备均送至自贡市计量测试研究所检定/校准。经查6份检定/校准证书，填写基本规范，无遗漏，授权人签章有效，符合要求。量值均可溯源至社会公用计量标准和SI国际单位制。


	审核日期：2019年12月19日
审核员签字：部门代表签字：



测量设备溯源抽查表
1

