测量设备溯源抽查表

编号：0290-2020-2022

| 企业名称 | 河南森源电气股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 成套设备公司 | 耐压测试仪 | 0911217 | ET2672A | 5级 | 耐电压测试测试仪检定装置 电压： Urel=0.6% k=2； 电流： Urel=0.6% k=2； 时间： Urel=0.6% k=2； | 河南省计量科学研究院 | 2022-3-2 | √ |
| 成套设备 公司 | 游标卡尺 | G11394 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块：5等 | 森源汽车股份有限公司 | 2021-11-9 | √ |
| 变压器公司 | 绝缘电阻测试仪 | 61140078 | RS2010 | 绝缘电阻：Urel=（0.7~6.0）% k=2； 电压： Urel=0.6% k=2； | 兆欧表标准电阻器： Urel=0.06% k=2； 数字高压表： Urel=0.33% k=2； | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022-3-9 | √ |
| 变压器公司 | 外径千分尺 | B17855 | (0-25)mm | ±0.004mm | 量块：4等 | 森源汽车股份有限公司 | 2021-11-9 | √ |
| 开关公司 | 手持式合金分析仪 | 821171 | X-MET8000 | Sn/Cu: ±1.26µm; Ag/Cu: ±0.017µm; Zn/Cu: ±1.29µm; | X-Ray 镀层厚度片 厚度‹50µm ： U=0.3µm k=2 厚度≥50µm ： Urel=0.5% k=3 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2021-11-09 | √ |
| 开关公司 | 手持式合金分析仪（元素） | 821171 | X-MET8000 | Mn、Cr、Ag、Sn: U=0.03% k=2 Ni U=0.05% k=2 Mo、Zn: U=0.02% k=2 | 合金结构钢光谱分析用系列标准物质（0.013~1.10）%： Urel=（0.0003~0.01）% k=2 | 河南省计量科学研究院 | 2021-10-25 | √ |
| 开关公司 | 超声波测厚仪 | DM5EG1708099 | DM5EDL | H： （0.5~75）mm U=32µm,k=2 （›75~200）mm U=44µm,k=2 | 超声波标准厚度试块：长度： U=0.003mm k=2；平行度：U=0.002 k=2； | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022-3-9 | √ |
| 互感器公司 | X射线实时检测成像检测系统 | 3151 | HS-XYD-320 | 透照灵敏度：256kV2mA/20mmA3钢：s=2.0% 分辨力：18Lp/cm. | X、r射线探伤机：Urel=5%（k=3） 治疗水平电离室计量计： Urel=1.0%（k=2） | 河南省计量科学研究院 | 2021-9-18 | √ |
| 生产保障部 | 气体涡轮流量计 | 140822217 | TBQZII-80 | 1.5级 | 标准法气体流量标准装置 涡轮流量计Urel=0.35% k=2 | 河南省计量科学研究院 | 2021-12-7 | √ |
| 高压部 | 高压开关测试仪 | 1609466 | GKCHD410A | Urel=0.15% （K=2） | 时间校验仪：0.1级 | 河南省计量科学研究院 | 2022-2-28 | √ |
| 检测中心 | 温湿度计 | 17-208 | TA308 | 温度：、U=0.5℃ k=2 湿度：U=2%RH K=2 | 电动通风干湿表:（40-70）%RH：±1.0%; <40%RH，>70%RH：±1.5% 温度：±0.08℃ | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022-3-16 | √ |
| 审核综合意見： 企业已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，企业未建最高计量标准，测量设备由质保部负责溯源。企业测量设备全部委托河南省计量科学研究院、深圳新广行检测技术有限公司、森源汽车股份有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质保部保存。根据抽查情况，该企业的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022年 4 月25 日早 ~ 4月 26日晚 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。