编号：0356-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 华运隆腾机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设 备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量部 | 微机控制电液伺服拉力试验机 | 180785 | WDW-1000 | Urel=0.4%, k=2 | 标准测力仪 0.3级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.10.8 | √ |
| 质量部 | 洛氏硬度计 | 18LRHR12 | TH110 | U=0.1μm+5×10-6L, k=2 | 标准洛氏硬度块 均匀度:0.2HR U=(0.6~0.8)HR,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.10.8 | √ |
| 质量部 | 数字化自动金相分析仪 | 16089 | 4XC | U=1μm,k=2 | 显微镜测微尺 U=0.002㎜,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.10.8 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | HL-001 | (0~150)㎜ | ±0.03㎜ | 量块 4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.10.8 | √ |
| 生产车间 | 螺纹外径千分尺 | 37050720 | (0~25)㎜ | U=1.8μm, k=2 | 量块 4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.2.6 | √ |
| 生产车间 | 螺纹塞规 | 71211 | 3/4 in | U=4μm, k=2 | 三针 U=0.3μm, k=2 投影万能测长仪 U=(0.2+L/500)μm, k=2 内尺寸:U=1.0μm, k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.10.8 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年5月6日全天~5月7日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。