测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

监督审核报告书

认 证 企 业：   江苏横河集团有限公司

编  号：        0084-2018-2019

审核类型：   第（Ⅰ）次年度监督审核

编号：0072-2016-2019

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 江苏横河集团 有限公司 | 企业联系人 | 王树林 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0344 | 证书有效期 | 2023年11月29日 |
| 监督审核次数 | 第一次监督审核 | 本次监督时间 | 2019年12月12日 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 吴素平ISC[S]0026 尹彩侠ISC[S]0123 | 监督审核涉及的区域或部门 | 品管部、企管办 生产部（阀门车间） |

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系自上年初次审核以来一年内运行情况， 江苏横河集团有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的品管部、企管办、生产部（阀门车间），企业的测量设备和测量过程能够持续满足顾客的测量要求。企业建立测量体系后对公司产品质量、经济效益及管理水平提升、市场宣传推广、同行竞争都起到了重要作用。公司能按照管理体系文件的要求有效的对进厂原材料、过程检验和出厂检验进行监督管理，对关键过程进行控制。公司不断提高自身能力，定期对员工进行体系培训，以确保体系的正常运行。审核组重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、外购件进厂检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

该企业2019年（1-11）月份合计耗能折算约20.03吨标准煤，不是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求。

3.内部审核和管理评审的情况：

在审核过程中了解到，企业每年进行一次内审，于2019年09月18日-19日组织了公司测量体系内审工作，对公司各个部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现二个不符合项，都已经按照要求进行了整改。2019年10月10日进行了管理评审，会议由公司的副总经理兼管代王树林主持，各部门汇报了测量体系的各项工作的运行情况，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。

4.为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

企业自上年初审以来，有新增测量过程，材料成分分析（304材料Cr含量）、材料抗拉强度检测、屈服强度检测等，审核组重点抽查了新增关键测量过程，304材料Cr含量测量过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认方法正确；详见304材料Cr含量测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《304材料Cr含量测量过程监视统计记录表》及《304材料Cr含量测量过程质控图》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

去年对企业的初审中，发现了一个不符合项：

流量计标准中规定出厂检验须进行绝缘强度试验，企业未配备相应的测量设备-耐压测试仪，不符合要求。

企业进行了纠正措施：企业购置了耐压测试仪（型号YH-7110）并已经进行了检定，检定证书B209010712,检定日期2019.1.4,有效期至2020.1.3，满足规定要求。

经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。

6.对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门。并已下发到体系覆盖的相关部门并分解到各部门，品管部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2019年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查2019年（1-3）季度计量工作质量目标已统计，完成情况较好。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质及组织机构无任何变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证。

10. 本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

查品管部物理试验室新增的半自动冲击试验机，型号为：JB-300B,出厂编号20191023

未进行检定／校准，不符合GB/T19022:2003标准6.3.1条款测量设备管理要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

2019年12月12日对 江苏横河集团有限公司建立的测量管理体系进行第一次年度监督审核，审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，测量管理体系自去年审核以来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，江苏横河集团有限公司的测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

希望企业继续有效地运行好测量管理体系，满足顾客要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

审核员 （签字）：

四、报告审查人意见

审查人员（签字）：             日期：

五、 认证机构负责人(签字)：日期：