编号：0466-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 浙江埃茨阀门科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品质部 | 里氏硬度计 | AZ003 | leeb110 | MPE:±12HLD | 标准里氏硬度块组 521HLD/800HLD 均匀度：（1HLD～3HLD） | 广东中准检测有限公司 | 2022/05/10 | √ |
| 品质部 | 表面粗糙度仪 | AZ005 | TR210 | Urel＝10%， k=2 | 多刻线校对样板Ra=（0.080-3.2）μm Urel＝6%，k=2； 平面平晶φ60㎜ 1级 | 广东中准检测有限公司 | 2022/05/10 | √ |
| 生产部 | 深度尺 | AZ021 | 0-150㎜ | MPE:±0.03mm | 量块（10～291.8）㎜ 五等3级，12块； 刀口形直尺225 直线度MPE：1.0μm； 读数显微镜JC10 U＝5μm，k=2； 量块（10～291.8）㎜ 三等2级，12块 | 广东中准检测有限公司 | 2022/05/10 | √ |
| 生产部 | 壁厚卡尺 | AZ028 | 0-5㎜ | MPE:±2μm | 量块（0.5～100）㎜ 三等 | 广东中准检测有限公司 | 2022/05/10 | √ |
| 生产部 | 分集水器气密性试验台 | AZ050 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 精密压力表YB-150 （0～1.6MPa）0.4级 | 广东中准检测有限公司 | 2022/05/10 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | AZ057 | 0-60kg | U＝0.01kg， k=2 | 砝码（1g-2kg） F2等级； 标准砝码1kg～20kg/30个 M2级 | 广东中准检测有限公司 | 2022/05/10 | √ |
| 生产部 | 中心孔检具 | AZ069 | 62㎜ | U＝2μm， k=2 | 投影万能测长仪JD18 U＝0.3μm， k=2 | 广东中准检测有限公司 | 2022/05/09 | √ |
| 品质部 | 阀门压力试验台 | AZ054 | 0-150MPa | 1.6级 | 精密压力表YB-150 （0～60MPa）0.4级 | 广东中准检测有限公司 | 2022/05/10 | √ |
| 品质部 | 机械式温湿度表 | AZ009 | XSD | 温度U＝0.5℃， k=2； 湿度U＝2%RH， k=2 | 恒温恒湿箱HRM-120R 温度U＝0.3℃， k=2；湿度U＝1.6%RH， k=2； 标准电动通风干湿表DTBG： 二级 | 广东中准检测有限公司 | 2022/05/09 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》、《量值溯源管理程序》、《外部供方控制程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托广东中准检测有限公司进行检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年5月21日至5月22日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。