测量设备溯源抽查表

编号：0210-2021-2022

| 企业名称 | 成都厚德富铭环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 综合管理部 | 紫外可见智能型多参数水质测定仪（氮） | 19BLH3BA8121 | LH-3BA | Urel=4%,k=2 | 总磷、总氮水质在线分析仪检定装置 Urel=3%,k=2 | 成都市计量检定测试院 | 2021.12.24 | √ |
| 技术管理部 | 单标线容量瓶 | 1 | A1000mL | A级合格 | 电子天平Ⅱ级 | 成都市计量检定测试院 | 2022.5.16 | √ |
| 技术管理部 | 分度吸量管 | 4 | A10mL | A级合格 | 电子天平Ⅰ级 | 成都市计量检定测试院 | 2022.5.16 | √ |
| 技术管理部 | 量筒 | 3 | EX100mL | 1级 | 电子天平Ⅱ级 | 成都市计量检定测试院 | 2022.5.16 | √ |
| 综合管理部 | 便携式酸度计 | YK06202109053 | P611 | 0.01级 | 酸度计检定装置 标准物质：u=0.005pH,k=8 | 成都市计量检定测试院 | 2021.12.24 | √ |
| 综合管理部 | 电子天平 | AII251806 | ESJ200-4B | Ⅰ级 | 电子天平检定装置E1、E2、F1、F2等级 | 成都市计量检定测试院 | 2021.12.24 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由综合管理部负责溯源。公司测量设备全部委托成都市计量检定测试院检定/校准，检定/校准证书由综合管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年5 月18日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。