专业培训记录

■QMS □50430

| 受审核方名称 |  | 杭州特种纸业有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 |  | 04.04.06;04.04.07;07.01.02;07.02.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 王雷 |  | 专业 | 04.04.06;04.04.07;07.01.02;07.02.05 | 培训地点 |  | 网络 |
| 受培训人员 | 姓名 | 林兵 | 卢晶 | 陈权 |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 特种纸（钢纸除外）生产工艺流程图：原料验收-碎浆-磨浆-配浆-抄纸-烘干--后处理（不同用途）-分切-检验-包装入库； 钢纸工艺流程：钢纸原纸-胶化-老化-脱盐-预干-烘干-收卷-分切-检验-包装入库； 口罩工艺流程：原料三层推卷-上机成型-焊接-切片-焊耳带-包装； 熔喷布工艺流程：压缩空气加热-吸料-熔融-过滤-计量泵-喷丝-成型-在线驻极-收卷-分切-包装； |  |  |  |  |  |  |
| 关键过程及需要确认的过程及主要控制参数 |  | 特种纸过程：碎浆控制参数时间；磨浆控制参数为电流；配浆控制参数的重量；抄纸控制参数定量阀；烘干控制洪缸内蒸汽管道压力； 钢纸过程：胶化控制参数：胶化液的温度、比重；老化控制参数老化室环境温度；脱盐控制参数脱盐池液体比重和时间；预干控制环境温度；烘干控制洪缸内蒸汽管道压力； 口罩过程：主要控制设定速度、焊接温度； 熔喷布生产过程：压缩空气设置压力和温度；熔融设置不同区域的温度；过滤器监测两头压力；计量泵设置转速；喷丝控制模头压力；在线驻极控制电压； |  |  |  |  |  |  |
| 相关质量法律法规的要求及产品标准 |  | 民法典、质量法、标准化法、计量法；产品标准如：GB/T 1914-2017《化学分析滤纸》、JB/T 12651.1 《内燃机 滤清器用滤纸》、QB/T 2199-1996 《硬钢纸板》、FZ∕T 64078-2019 《熔喷法非织造布》等 |  |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 按相关标准应具备出厂检验报告及型式检验报告； |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (专业人员) |  |  |  | 日期 |  |  | 2022-6-24 |  |
| 审核组长 |  |  |  | 日期 |  |  | 2022-6-24 |  |

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页