编号：0023-2018-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 纸板定量的测定 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) | 设计值±3% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T451.2-2002《纸和纸张定量的测定》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量过程计量要求：样品重量范围要求（10-20）g，T＝±3% 2、过程允许不确定度：△允＝T/3＝1% 最大允许误差：10g×1% =0.1g， 3、测量设备计量要求：电子天平的测量范围（0～200）g， d=0.01g，准确度等级Ⅲ级符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 电子天平 210215060855 |  | JJ200 |  | Ⅲ级 |  |  | ZS22077274W | 2022.6.9 |
| 计量验证记录 电子天平检定Ⅲ级合格，d=0.01g测量范围（0～200）g，经验证满足测量过程计量要求（10-20）g，T＝±3% 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年06月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 按产品入厂纸板定量要求导出了过程允许不确定度和测量设备的准确度等级，被测参数要求识别已代表了顾客的要求，过程允许不确定度和测量设备的准确度等级的导出方法正确，测量设备已进行检定，验证合格，满足计量要求。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022年06月21 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |