编号：0842-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 大庆市璞庆钻采设备制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号/管理编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 硬度计 | 303 | TH110 | U=0.6HRC,k=2 | 标准洛氏硬度块 均匀度:0.2HR U=(0.6~0.8)HR,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.11.20 | √ |
| 生产车间 | 井下工具试压压力表 | 3658594 | (0~60)MPa | Urel=6.0%,k=2 | 数字压力校验仪0.05级 Urel=0.027%,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.3.29 | √ |
| 质量技术部 | 电脑控制金相分析设备 | 231065 | NJ-JX8型 | 放大倍数U=1.4%,k=2 测量尺寸 U=2.0μm,k=2 | 显微镜测微尺U=0.002㎜,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.3.11 | √ |
| 质量技术部 | 微机控制电子万能试验机 | 181102 | WDW-10KN | Urel=0.4%,k=2 | 标准测力仪 0.3级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.11.20 | √ |
| 质量技术部 | 螺纹千分尺 | YQ-042 | TMC-50 | U=1.8μm,k=2 | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.3.11 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 32566 | (0~300)㎜ | ±0.04㎜ | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.3.29 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量技术部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由质量技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年6月25日上午~2022年6月26日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。