编号：0861-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 深圳市佳运通电子有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设 备名称 | 测量设备编号/管理编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术质量部 | 里氏硬度计 | JYT-JC-005 | TL110 | Ure=0.5%,k=2 | 标准硬度机 0.3级 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022.3.10 | √ |
| 生产车间 | 钳形电流表 | HD4371607 | HD90A | Urel=0.3%,k=2 | 交直流钳形表校验仪 0.1级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2021.11.4 | √ |
| 技术质量部 | 万能试验机 | JYT-JC-001 | DN-WDW-300 | U=1.2%,k=2 | 标准负荷测力仪 0.3级 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022.2.25 | √ |
| 技术质量部 | 便携式超声波流量计 | 1011801199 | JGTUF-2000P | U=2.5%,k=2 | 流量计标准装置 U=1.0%,k=2 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022.2.25 | √ |
| 生产车间 | 超声波测厚仪 | JYT-JC-006 | DN290 | U=1.5%,k=2 | 标准厚度片 3等 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022.3.10 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 17040158 | (0~300)㎜ | ±0.04㎜ | 量块5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2021.11.3 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技术质量部负责溯源。公司测量设备全部委托黑龙江华馨检测科技有限公司及大庆油田计量检定测试所检定/校准，校准/检定证书由技术质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年7月4日上午~2022年7月5日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。