编号：0125-2020-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 下螺母硬度检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （35-42）HRC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 产品图 1410F001下螺母技术要求 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数范围：（35-42）HRC； - 测量参数允许误差：±3.5HRC； 3、测量设备的最大允许误差：±1HRC； 4、测量范围：被测参数范围（35-42）HRC，而所用硬度计测量范围为（0-70）HRC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 洛氏硬度计 编号：R3628 |  | HR-150A |  | U=0.8HRC |  | LCLX-19093826W | 2021.9.18 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围(0-70)HRC，满足计量要求的测量范围（35-42）HRC的要求。 测量设备的示值误差校准结果不确定度小于导出的测量设备的最大允许误差。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：马永增 验证日期： 2022 年 7月 4 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年 7月 4 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |