编号：0583-2021-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 柴油凝点测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 检验计量中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （-20～5）℃ |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.33℃ |  |
|  |  | 公差T |  | 2℃ |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.22℃ |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  | （-30～10）℃ |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 |  |  |
| 1. 多用途测定器 |  |  | （-30～60）℃ |  |  |  | 0.3℃ |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | ZHSH -T4.JY.12 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T 510-2018石油产品凝点测定法 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 环境温度：5℃～30℃，环境湿度：≤85%RH。 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 陈远见 职业资格证[0778003232200052] |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 测量过程控制规范编制满足要求，测量过程要素如测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控，测量过程不确定度评定方法正确，测量过程有效性确认方法正确，满足要求，测量过程监视状态受控正常。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022年7月13日           审核员：                 企业部门代表：