附录B
桥塞中心管外径测量过程有效性确认记录
	测量过程编号
	01-2019
	测量过程名称
	桥塞中心管外径
	测量过程规范
编号
	HBTY/ GF04-2019

	所在部门
	质量技术部
	测量项目
	外径尺寸
	控制程度
	高度控制

	测量过程要素概述：用外径千分尺测量核查实物,读取尺上的指示刻度值。
测量设备：外径千分尺（75--100）mm、编号为(500793)。
测量方法：详见《桥塞中心管外径测量过程控制规范》。

环境条件：常温。
测量软件；无。
操作者技能： 经培训合格，有两年以上经验。
其他影响量：无。
                                                                                                                                 

	有效性确认记录:

2021年12月28日，用编号为(500793)的外径千分尺对核查实物进行3次检测，平均值为Y1=72.4968mm；
2021年12月30日，用编号为（500793)的外径千分尺对核查实物进行3次检测，平均值为Y2=72.4931mm。

外径千分尺测量过程扩展不确定:U=0.013mm k=2
测量过程的有效性按下列方法计算：
En= 
[image: image1.wmf]U

Y

Y

2

2

1

-

== 0.2≤1时，外径千分尺测量过程正常，测量数据稳定，满足计量要求。
当En≤1时，此测量过程有效。
确认人员：杨昕                                  日期：2021年12月30日

	变更记录:



	日  期
	变   更   内   容
	批准人

	
	
	

	
	
	

	
	
	


_1234567890.unknown

