编号：0656-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 除垢器的压紧帽外径尺寸测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （Φ29）㎜ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件： |  |  |  | CGQ001-05除垢器的压紧帽外径图纸 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．测量参数轴承位公差范围：T=0.12㎜ 2．导出测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=0.12×1/3=0.04㎜ 3．测量范围导出：测量设备的测量范围需覆盖被测参数范围，因此选择(0～150)㎜的卡尺即可。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 游标卡尺/180441145 | (0-150)㎜ | ±0.03㎜ | HFJL2207CZ08002 |  | 2022.7.8 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围（0～150）㎜满足计量要求的测量范围（Φ29）㎜的要求。 2）测量设备的最大允许误差±0.03㎜，满足导出的测量设备最大允许误差△允≤0.04㎜的要求。 验证结论：☑符合□有缺陷不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年7月8日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 企业代表签字： 审核日期： 2021年7月9日 |  |  |  |  |  |  |  |