编号：0132-2019-2022

| 测量过程名称 |  | 冷却器内芯固定管板内径测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （φ19.25）mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | Q-LQQ/-01冷却器内芯固定管板内径图纸 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、冷却器内芯固定管板内径控制在（φ19.25）mm，T=0.15mm - 2、测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.05mm,（取1/3）； 3、测量范围推导：（19.25-19.40）mm， 4、选择（0-150）mm 游标卡尺，设备最大示值误差为±0.03mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 游标卡尺/9723 |  | (0-150)mm | ±0.03mm | HLXK2022-CL-0068 |  | 2022.1.12 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围为（0-150）mm，满足导出计量要求测量范围（19.25-19.40）mm的要求； 测量设备的最大允许误差为±0.03mm，满足导出计量要求最大允许误差Δ允≤0.05mm的要求; 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 周国庆 验证日期：2022年 1月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员： 企业代表签字： 审核日期：2022年 7月12 日 |  |  |  |  |  |  |  |

计量要求导出和计量验证记录表