编号：0925-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质管部 | 砝码 | 8042 | 200g | F2等级 | 砝码（2mg～200g） F1等级 | 温州市计量科学研究院 | 2022/06/21 | √ |
| 生产部 | 电子秒表 | 8021 | JS-306 | U＝0.01s， k=2 | 时间检定仪 检定秒表：MPE：±（2×+10-7×T+0.003 s） | 温州市计量科学研究院 | 2022/06/21 | √ |
| 质管部 | 钢直尺 | 8031 | 1000mm | ±0.20㎜ | 三等金属线纹尺标准装置 | 温州市计量科学研究院 | 2022/06/22 | √ |
| 生产部 | 电子天平 | 190612019 | DT0200 | U＝(0.14-3)mg， k=2 | 砝码1mg～500g F1等级； 毫克组1mg～500mg E2等级 | 中纺标检验认证股份有限公司 | 2022/05/27 | √ |
| 质管部 | 落锤式织物撕裂仪 | 10611 | YG(B)033A | Urel＝0.3%， k=2 | 标准测力检具 M1等级 | 中纺标检验认证股份有限公司 | 2022/05/27 | √ |
| 质管部 | 电子织物强力机 | 12775 | YG026MB-250 | Urel＝0.3%， k=2 | 标准测力杠杆 0.1% | 中纺标检验认证股份有限公司 | 2022/03/08 | √ |
| 质管部 | 织物起球评级箱 | 90510 | YG（B）901 | U＝45Lx， k=2 | 万能角度尺 MPE：±2′ 绝缘电阻表 10.0级 | 中纺标检验认证股份有限公司 | 2022/05/27 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备委托温州市计量科学研究院校准、中纺标检验认证股份有限公司等机构进行检定/校准，检定/校准证书由质管部保存。抽查7台测量设备，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年07月16日下午-07月17日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。