| 企业 名称 | 宁波市昕伊达能源设备制造有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 林兵 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合 打√ 不符合打× |
| 品质部 | 数显 卡尺 | JN077 | (0~150)mm | ±0.02mm | 量块/5等 | 宁波中盛产品检测有限公司 | 2018.12.30 | √ |
| 品质部 | 漏点 检测仪 | JN066 | DJ-A-L | Urel=2.0% k=2 | 幅度（1MΩ）：0.6~1.2% | 宁波中盛产品检测有限公司 | 2018.12.30 | √ |
| 品质部 | 涡流 探伤仪 | JN059 | PC510-D | Urel=1.0% K=2 | DCI:±（0.05%R+0.01%FS）;ACI: ±(0.05%R+0.01%FS) | 宁波中盛产品检测有限公司 | 2018.12.30 | √ |
| 品质部 | 直读 光谱仪 | JN058 | SPECTROCHECK | / | 光谱仪 标准物质 | 宁波市公正 计量行 | 2018.12.29 | √ |
| 品质部 | 自动转塔维氏硬度计 | JN081 | HV-1000Z | HV5:±3%；HV3:±4%;HV1:±5%; HV0.1:±11% | 标准维氏硬度块,HV5:0.8%；HV3:1.1%;HV1:1.0%; HV0.1:2.4% | 宁波市公正 计量行 | 2018.12.30 | √ |
| 品质部 | 螺纹 环规 | JN072 | M25×1- | 6g | 测长仪 MPE:±（0.7+L/1200）μm | 宁波市公正 计量行 | 2018.12.30 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 提供的设备校准证书由宁波中盛产品检测有限公司和宁波市公正计量行出具，均按相关检定或校准规范实施，仪器基本都已校准或检定，证书报告在有效期内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2019年 12 月22 日~ 12月23 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |