编号：0647-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 管道内补口接头外径尺寸测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | Φ9±0.02mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件： |  |  |  | GDBK001-027管道内补口接头外径尺寸图纸 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．在生产过程中，管道内补口接头外径尺寸检验控制在（8.98-9.02）mm, 2．测量过程最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.04×1/4=±0.01mm,( （取1/4）)； 3．测量范围推导：（8.98-9.02）mm，测量范围在两边延伸为：（8.97-9.03）mm 4．选择（0-25）mm 外径千分尺，设备最大示值误差为±0.004mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 外径千分尺/DQCS-039 | (0-25)mm | ±0.004mm | 822009260-001 |  | 2022.7.4 |
| 计量验证记录 1.测量设备的测量范围是（0-25）mm，外径千分尺最大允许误差为±0.004mm 管道内补口接头外径尺寸控制在（8.98-9.02）mm，测量最大允差为±0.01mm。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：☑符合□有缺陷不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年7月9日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 企业代表签字： 审核日期： 2022年7月19日 |  |  |  |  |  |  |  |