受理编号：0240-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 木材含水率测定过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （8-18.3）% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 3324-2017 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - GB/T 3280-2015规定：木材含水率检测设备的最大误差≤±1%，即为计量要求。 公司配备的感应式木材水分仪最大误差为±1%。 2. 导出测量设备的校准不确定度：U95≤Δ允/3=2%/3=0.67%. 3. 测量范围推导：测量设备的测量范围需覆盖被测参数范围，因此至少为（2～30）%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 感应式木材水分仪ATJJ-03 |  | （2～70）% |  | ±1% | HK1907080519 |  | 2019.07.08 |
| 计量验证记录 测量设备的允许误差±1%，满足GB/T 3280-2015规定测量设备最大误差≤±1%。的要求。 测量设备的测量范围：（2～70）%，满足测量要求（8-18.3）%的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：王兴平 验证日期：2019 年 7 月10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2019 年12 月28 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |