编号：0479-2021-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | HRB400盘卷8mm金属拉伸试验 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 检测中心 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 强度 |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 |  |
|  |  | 公差T |  | ≥520MPa ≥420MPa |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 | 1级 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 电子式万能试验机 |  |  | （25-250）kN |  |  |  |  | 0.5级 |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | YGLX-107-2020 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 孟刚（经培训合格） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 另附：测量结果不确定度评定 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 另附：测量过程有效性确认 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 另附：测量仪器期间核查记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  | / |
| 综合评价 | - 测量过程控制规范编制满足要求 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控 3. 测量过程不确定度评定方法正确 4. 测量过程有效性确认方法正确，满足要求 5. 测量过程监视在控制限内 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：  2022 年7月27日     审核员：    企业部门代表：