编号：0618 -2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 原材料称重（过磅） |  | 被测参数要求(含公差) |  | （0-5000）kg±5kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | XD.C-239原材料检验规范 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数的允许误差：±5kg 测量参数公差范围：T＝5－（-5）＝10kg 计量要求： △允＝T/3＝10/3＝3.3kg 则：△允＝±3.3kg - 测量范围的导出 测量范围要求：（0-5000）kg±5kg 电子吊秤测量范围为：（0～5000）kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 电子吊秤/W-D-02 |  | （0～5000）kg |  | ±3kg |  | 122005413-002 | 2022.4.7 |
| 计量验证记录 采用MCP值验证 测量参数公差：T＝10kg ； 电子吊秤最大允差：u1 ＝±3kg MCP ＝ T/3×u1 ＝ 10/3×3 ＝1.1≥ 1.1 测量设备（0～5000）kg的电子吊秤满足原材料过磅测量过程要求 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022 年 4 月 25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备经过检定/校准 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022年 7 月 25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |