工艺流程作业

衬衫生产线工艺流程图：

裁 剪

量身报号

裁床单

领    部

领 料

唛 架

生产计划

袖    英

生产工艺单

制作凭证

衫身前工序

包 装

验 收

摺 衫

总 验

整 烫

后工序

过 仓

外 观

质 量

领  部：

反上领

剪领尖子口

切上领边子口

运上领

焗领朴

烫领朴

切下级领子口

包下级领朴

切上领脚子口

缉领面明线

烫领面

配上下级领

落下级领

反烫下级领

缉下级领线

切下级领脚子口

打呃位

打  钮

开钮门

烫下级领咀

袖  英：

反袖英

切袖英边子口

烫  朴

焗  朴

运袖英

包  朴

打  钮

打钮门

缉明线

衫身前工序：

装  袋

烫  袋

修前幅

拉钮子

拉明筒

烫筒朴

前  幅：

修后幅

车担干

打后背褶

车担干主唛

后  幅：

车大侧

烫大侧

拉细侧

长  袖：

扎下摆边

合腰缝、袖底缝

绱  袖

绱袖英

绱领子

合  肩

汇  合：

备注：     为关键工序。对关键工序，根据不同产品的技术要求和工艺特点，可在工序流程的必要环节设置控制点，进行重点控制。

西装生产线工艺流程图：

领 料

裁床单

量身报号

西装生产线

唛 架

裁 剪

生产计划

西裤生产线

制作凭证

生产工艺单

西装上衣生产线工艺流程图：

前幅面料工序

前幅里幅工序

后幅面里工序

合门襟工序

粘衬工序

西装生产线

钮眼工序

上袖工序

整烫车间

手针工序

制上领工序

制袖工序

裤子生产线工艺流程图：

前袋工序

拉链工序

后袋工序

拍肶工序

手针钮眼部

西裤生产线

粘衬工序

制裤头工序

上裤头工序

整烫车间

整烫车间工艺流程图：

焗  膊

焗衫身

焗夹底

焗袖顶

焗  领

焗袖（上、下袖）

总检验

成  品

烫  位

车间验货

整  烫

执  烫

包  装

备注：     为关键工序。对关键工序，根据不同产品的技术要求和工艺特点，可在工序流程的必要环节设置控制点，进行重点控制。

防寒服生产工艺流程图：

裁床单

生产计划

防寒服生产线

裁 剪

领 料

唛 架

量身报号

制作凭证

生产工艺单

合外罩面里绱拉链工序

外罩合里工序

外罩前幅里工序

外罩前幅面料工序

外罩后幅面料工序

鉚四件扣

外罩袖子面料工序

合帽子面里绱拉链工序

热封胶工序

订四眼钮

外罩帽子面料工序

合前后幅面料工序

粘衬工序

防寒服生产线

上领面料工序

棉服前幅面料工序

上袖面料工序

棉服后幅面料工序

外罩、棉服配合

合棉服面里绱拉链工序

合袖、腰缝面料工序

棉服袖子面料工序

棉服合里工序

整烫车间

棉服前幅里工序

整烫车间工艺流程图：

执  烫

焗  领

车间验货

整  烫

焗袖顶

焗夹底

焗衫身

焗  膊

焗袖（上、下袖）

包  装

总检验

烫  位

成  品