专业培训记录

■QMS □50430

| 受审核方名称 |  | 衡水亚通工程橡胶有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 |  | 14.01.02;17.06.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 吉洁 |  | 专业 | 见上 | 培训地点 |  | 办公室 |
| 受培训人员 | 姓名 | 杨园 | 余家龙 |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 1、桥梁伸缩缝：将型钢进行尺寸切割下料+钢筋尺寸下料——型钢并缝合缝——龙门架焊接+U型钢筋焊接——伸缩缝表面除锈处理、喷漆（外包）。 2、橡胶止水带：橡胶原料切条——入摸-硫化成型（需确认过程）——开模修边 3、盆式支座：原材料（粘结剂、球冠衬板、上、下支座板）→下料→钻孔/开槽/钻丝/攻丝→焊接（需确认过程）→抛丸→攻丝→车背面→车正面→喷漆（外包） 4、橡胶支座：橡胶原料切条→入摸→硫化→出模具→修边 |  |  |  |  |  |  |
| 关键过程及需要确认的过程及主要控制参数 |  | 关键过程：下料；需确认过程：硫化、焊接，主要控制尺寸、温度、时间、电压 |  |  |  |  |  |  |
| 相关质量法律法规的要求及产品标准 |  | JT/T327-2016《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》、GB/T20688-2006《橡胶支座》、JT/T4-2019《公路桥梁板式桥梁支座》、GB/T17955-2009《桥梁球形支座》、JT/T391-2019《公路桥梁盆式支座》、TBT 3360.2-2014《铁路隧道防水材料第2部分:止水带》 |  |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 外观光滑，平整、无气泡、无划痕，抗压强度、钢板与橡胶粘结牢固、硬度等 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (专业人员) |  |  |  | 日期 |  |  | 2022.8.4 |  |
| 审核组长 |  |  |  | 日期 |  |  | 2022.8.4 |  |

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页

专业培训记录

☑EMS

| 受审核方名称 | 衡水亚通工程橡胶有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 |  | 14.01.02;17.06.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 | 吉洁 |  | 专业 | 见上 | 培训地点 |  | 办公室 |
| 受培训人员 | 余家龙 | 杨园 |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 | 1、桥梁伸缩缝：将型钢进行尺寸切割下料+钢筋尺寸下料——型钢并缝合缝——龙门架焊接+U型钢筋焊接——伸缩缝表面除锈处理、喷漆（外包）。 2、橡胶止水带：橡胶原料切条——入摸-硫化成型（需确认过程）——开模修边 3、盆式支座：原材料（粘结剂、球冠衬板、上、下支座板）→下料→钻孔/开槽/钻丝/攻丝→焊接（需确认过程）→抛丸→攻丝→车背面→车正面→喷漆（外包） 4、橡胶支座：配料→炼胶→裁胶→入摸→硫化→出模具→修边 |  |  |  |  |  |  |
| 重要环境因素及控制措施 | 废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生，控制措施：环境因素的识别与评价控制程序、环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制程序 |  |  |  |  |  |  |
| 相关环境法律法规的要求及产品标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）、工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测报告（适用时） | 废气、噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (专业人员) |  |  | 日期 |  |  | 2022.8.4 |  |
| 审核组长 |  |  | 日期 |  |  | 2022.8.4 |  |

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页

专业培训记录

☑OHSMS

| 受审核方名称 | 衡水亚通工程橡胶有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 |  | 14.01.02;17.06.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 | 吉洁 |  | 专业 | 见上 | 培训地点 |  | 办公室 |
| 受培训人员 | 余家龙 | 杨园 |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 | 1、桥梁伸缩缝：将型钢进行尺寸切割下料+钢筋尺寸下料——型钢并缝合缝——龙门架焊接+U型钢筋焊接——伸缩缝表面除锈处理、喷漆（外包）。 2、橡胶止水带：橡胶原料切条——入摸-硫化成型（需确认过程）——开模修边 3、盆式支座：原材料（粘结剂、球冠衬板、上、下支座板）→下料→钻孔/开槽/钻丝/攻丝→焊接（需确认过程）→抛丸→攻丝→车背面→车正面→喷漆（外包） 4、橡胶支座：配料→炼胶→裁胶→入摸→硫化→出模具→修边 |  |  |  |  |  |  |
| 不可接受风险和危险源及控制措施 | 潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害，控制措施：危险源辨识、风险评价控制程序、环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制程序 |  |  |  |  |  |  |
| 相关职业健康安全法律法规的要求及产品标准 | 安全生产法、消防法、职业病防治法、传染病防治法 |  |  |  |  |  |  |
| 作业场所职业健康安全监测报告（适用时） | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (专业人员) |  |  | 日期 |  |  | 2022.8.4 |  |
| 审核组长 |  |  | 日期 |  |  | 2022.8.4 |  |

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页