[image: image1.png]


   

         北京国标联合认证有限公司

         Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0959-2022
审核员现场审核记录

企业名称：中国石化集团南京化学工业有限公司
审核员：陈军兰  /  郁周          审核日期：  2022 年 8  月10 日 ~  8  月 12   日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	公司是化工行业，公司管理者代表唐伟是企业的副总经理。通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门信息化与计量中心进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。
   
	管理者代表/企管法律部
	否

	2

	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ 
 
	5.1计量职能

	计量职能机构是信息化与计量中心。已在公司体系文件中明确规定了管理者代表5项职能，计量职能部门的16项职能。
	管理者代表/信息化与计量中心
	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	信息化与计量中心已组织识别企业项的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

公司产品在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面2020年1起顾客投诉，2021年至今无投诉。
	信息化与计量中心
	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？
	5.3质量目标
	企业制定了质量目标规定了公司的计量方针及10 项质量目标 ，目标分解  并与考核挂钩。查阅2021年度经济责任制考核：煤化工部未认真开展高度关注测量过程的识别考核-400元。
	企管法律部
	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	企业于2022年6月13日开展了管理评审，会议由公司总经理杨正刚主持，由管理者代表唐伟汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

对公司测量管理体系目前存在的问题提出3个方面的建议并落实整改部门。
	企管法律部/信息化与计量中心
	否

	6
	企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业识别了测量管理体系相关人员41人，编制了计量确认人员一览表。

企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。
按照《南化公司员工培训管理规定》实施员工培训管理工作。包括培训计划的制订、变更，培训的对象、内容与方式，内部培训的实施与管理，送外培训的管理，培训经费、师资、教材和培训机构的管理，培训的检查与监督等。

企业组织公司领导、中层干部46人参加一体化体系内审员培训，提高各级领导对体系工作的重视度；信息化与计量中心积极开展测量管理体系人员培训，组织各单位33人参加测量管理体系内审员培训班，并取得内审员证，41人参加测量管理体系培训班并通过考试，提高公司各单位体系管理人员业务能力；针对各单位实际需求，信息化与计量中心还举办了五次现场业务培训，取得较好的培训效果，有效提升基层单位计量管理业务水平。
	人力资源

/企管法律部/信息化与计量中心
	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2021年4月30日修订了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。

现场抽查企管法律部编号为NHGSYTH/CX-20、NHGSYTH/CX-21、NHGSYTH/CX-22《测量过程控制程序》《测量设备控制程序》、《计量确认过程控制程序》等文件，现行有效，受控较好。

	企管法律部

	否

	8
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件6.2.3记录
	企业建立了《测量软件管理程序》。已识别DCS、油品计算等软件，查企业提供了DCS等软件验证和确认记录。
	信息化与计量中心
	否

	9
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备

6.2.4标识

6.3.2环境


	公司建立了《测量设备控制程序》，企业规定了质量流量计、苯气体报警仪等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备管理目录》《测量设备台账》信息化与计量中心负责测量设备全过程管理。

抽查器具编号为201FM002砝码的检定证书，南京市计量监督检测院证书编号为：第 01255156，检定日期2022年01月17日，有效期至2023年01月16日。

抽查器具编号为3337酸度计检定仪检定证书，江苏省计量科学研究院出具的检定证书，检定日期2022年4月15日，有效期至2023年4月14日。
标识完好，环境满足要求。
	信息化与计量中心
	否

	10
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业建立外部供方控制程序：测量设备供应商管理按《采购控制程序》的要求执行。

信息化与计量中心负责外部检定、校准检测机构的确定和评价。

物资装备中心必须选择经资格审查合格的供应商进行交易。
	信息化与计量中心/物质装备中心
	否

	11
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则7.1.4计量确认记录
	公司建立了《计量确认过程控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准

/验证和标识。                         2、抽查检验部  记录编号：NHGSYTH/CX-22-JL003测量过程的计量要求导出及测量设备计量验证记录明细表环保空气质量HB-66测量过程（氨）没有识别出玻璃器皿，并对其进行计量确认。
	信息化与计量中心
	否

	12
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	公司建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。

1、抽查信息化计量中心器具管理台账器具编号为3337酸度计检定仪，检定间隔为12个月，江苏省计量科学研究院出具的2份检定证书，检定日期分别为2021年4月28日、2022年4月15日，有效期至2022年4月27日、2023年4月14日。
	信息化与计量中心
	否

	13
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	公司建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。

	信息化与计量中心
	否

	14
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	1、公司建立了《测量过程控制程序》，识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了 2430 个测量过程档案《测量过程及控制一览表》。 

2、公司对测量过程分高度关注和一般测量过程进行管理。编制了高度关注测量过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。

3、抽查测量过程文件编号：NHGSYTH/CX-20-JL001，过程编号：TT52115/52215合成氨出碳洗塔工艺气温度测量，测量方法：30万吨/年合成氨装置气化岗位操作法。技术要求测量范围：(230～265)℃，允许误差：±5℃，测量设备的测量范围：(0～400)℃，允许误差：±0.5℃检维部出具的校准证书校准日期为2022年2月28日，校准偏差为0.25℃。计量确认日期2022年2月28日。

	信息化与计量中心/煤化工部
	否

	15
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业建立了《测量不确定度程序》，满足标准要求。
现场重点抽查了稀硝氧化炉中部热点温度等测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。
	信息化与计量中心/煤化工部
	否

	16
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	该单位共建8项最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至南京市计量院进行溯源。

1、抽查器具编号为0905001酸度计测量设备特性检定仪检定溯源：江苏省计量科学研究院测量装置名称及技术参数：pH计检定仪检定装置

pH:0-14:直流电压：（0-±2）V
	信息化与计量中心
	否

	17
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则

8.4改进
	公司通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	企管部、信息化与计量中心
	否

	18
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为98%
采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。
	销售中心
	否

	19
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2022年5月23-5月27日组织了公司测量管理体系内审，内审分 3 个组，对公司16 个部门进行了全要素的审核，共开出了3不符合项，于 6月  30日完成整改。


	企管部、信息化与计量中心
	否

	20
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	经验证企业对内审过程中发现的3个不符合项能查找原因，按期整改关闭。
	信息化与计量中心、检验部
	否

	21
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	查看信息化与计量中心的《测量过程及控制一览表》计量单位符合规范要求。
	信息化与计量中心
	否

	22
	公司对标志的使用是否符合相关标准和规定？公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？

	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：用于企业形象宣传、介绍、业务承揽等。

	信息化与计量中心

	否


 1 / 5

