编号：0099-2018-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | PE管材壁厚测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 2.3+00.4mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T13663.2-2018 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 被测参数要求2.3+00.4mm，选用测量设备的测量范围：（0-150）mm数显卡尺。 2、被测参数允差：△允≤T/3=0.4/3=0.133mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 数显卡尺/LS09-060 |  | （0-150）mm |  | ±0.03mm |  | 421031058-001 | 2022.6.15 |
| 计量验证记录 被测参数2.3+00.4mm，选用测量设备数显卡尺测量范围是（0-150）mm，。 被测参数要求控制在2.3+00.4mm，△允=0.133mm，选用数显卡尺的最大允许误差为±0.03mm。 0.03mm＜0.133mm。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022年 6 月 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备经过检定。 - 测量设备验证方法正确，验证结果满足要求。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022年8月 16日上午至8月17日下午 |  |  |  |  |  |  |  |  |