附录A：

日光温室的温度检测测量不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：温室智能传感器-技术文档 （V1.0版本）进行测量。

1.2、环境条件：常温

- 1.3、检测设备：温室传感器， 测量范围（-40-80）℃，U=0.3℃k=2,允许示值误差：±1℃

1.4、被测对象：温度（18-25）℃

1.5、测量过程： 首先检查温室传感器处于正常工作状态。开始试验，升温速度应控制在1℃/min,试验时温度应缓慢上升温度（18-25）℃确认温室18-25）℃，范围内记录温度数据。

2、数学模型：   ΔL=L                                     （1）

式中：ΔL ---温度

L----温度的读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1测量重复性引入的标准不确定度u1的评定

输入量的不确定度u1主要来源于测量重复性，通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。在温室传感器的正常工作状态下，人员、设备相同，在相临近的时间内，连续进行10次测量活动，得到10个试验数据汇于表一。

表一

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L(℃) | 20.1 | 20.1 | 20.4 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 20.1 | 20.6 | 20.4 |

测得值的算术平均值：

单个测量值的实验标准差：℃

被测量估计值（）标准不确定度分量u1（为1组数据的平均值，

取n=1）。             u1 =℃

3.2测量设备引入的标准不确定度的评定u2

依据校准证书给出的允许示值误差±1℃, 服从均匀分布，取包含因子k=,则测量设备引入的标准不确定度分量为：

u2=℃

4、标准不确定度一览表

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的标准不确定度 | 0.18℃ |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.58℃ |

4.2合成标准不确定度的计算

℃

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2， 得

U=k·uc =2×0.6 =1.2℃

6、测量不确定度的报告与表示

U=1.2℃  k=2                        评定人：