编号：0110-2018-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | Y521封隔器水压密封试验 |  | 被测参数要求(含公差) |  | (30+4）MPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | PZY-ZYZDS-01图纸 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.测量参数公差范围：Ｔ=4MPa △允≤1/3Ｔ=4×1/3=1.3MPa - 测量范围：被测参数要求为（30+4）MPa，因此选用量程为0～60MPa压力表即可满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 耐震压力表/21020384 |  | (0～60)MPa |  | 1.6级 |  | TZD-DYBY202207270008 | 2022.07.27 |
| 计量验证记录 1、测量设备测量范围为(0～60)MPa，满足计量要求的测量范围（30～34）MPa的要求。 2、测量设备的最大允差为：±0.96MPa 满足计量要求最大允许误差1.3MPa要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022 年 8 月 6 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年 8 月 23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |