测量设备溯源抽查表

编号：0095-2020-2022

| 企业名称 | 信东仪器仪表（苏州）股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品质部 | 标准表法气体流量标准装置 | QTPZ-1507-001 | DN（25～100）mm | Urel=0.30% k=2 | 流量标准装置检定装置容量：二等 质量：M1等级 | 江苏省计量科学研究院 | 2022.7.11 | √ |
| 品质部 | 坐标测量机 | 31917011 | UROMOL-C | U=（0.7+0.5L/1000）μm k=2 | 量块 3等 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2022.6.1 | √ |
| 品质部 | 里氏硬度计 | A2010270050 | Leebl 10 | U=11(HLD) k=2 | 标准里氏硬度块 U=5(HLD) k=2 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2022.6.1 | √ |
| 生产部 | 数显千分尺 | 331808457 | （0-25）mm | ±2μm | 量块 4等 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2022.6.1 | √ |
| 生产部 | 压力表 | YQ07226583 | （0-40）MPa | 1.6级 | 数字压力计0.5级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2022.6.1 | √ |
| 生产部 | 绝压变送器 | 91N108025252 | EJA310A（0-130）kPa abs (4-20)mA | 0.5级 | 过程校准器 0.02级 数字压力控制器 0.01级 | 苏州市计量测试院 | 2022.7.8 | √ |
| 生产部 | 热电阻 | R141200829 | WZPB_230(Pt100) | B级 | 二等标准铂电阻 2等 | 张家港市检验检测中心 | 2022.7.20 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备管理程序》（XDYB/CL.10-2020）、《测量设备计量确认管理控制程序》（XDYB/CL.13-2020）、《量值溯源管理程序》（XDYB/CL.14-2020），公司建立了3项计量标准，其中标准表法水流量标准装置（计量标准考核证书[2022]县量标张家港保企证字第0017号），测量设备由品质部负责溯源。分别委托苏州市计量测试院、张家港市检验检测中心、江苏省计量科学研究院、江苏华质检测技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书品质部统一保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022 年 8 月 18 日~ 8月 18 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。