测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 测量过程名称 | 孔径尺寸测量 | 测量过程 规范编号 | AOH/QW006-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 品保部 | 测量项目 | 孔径 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：P760C三次元影像测量仪 测量方法：按P760C三次元影像测量仪操作规程和设定程序完成确认，然后对成品板上φ5.4mm孔进行测定。 环境条件： （22±5）℃ 湿度：≤70% 测量软件；仪器自带 操作者技能：操作人员，经培训合格。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 操作员在设定程序后，对成品板上φ5.4mm孔测量过程进行有效性确认： 2022年2月23日用三次元影像测量仪对φ5.4mm孔重复测量三次，取三次平均值为y1=5.402mm 2022年2月25日用三次元影像测量仪对φ5.4mm孔重复测量三次，取三次平均值为y2=5.404mm 公司的三次元影像测量仪的校准不确定为U = 0.003mm k=2 测量过程的有效性按下列方法计算： E= =0.471≤1 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2022.2.26 |  |  |  |  |  |
| 变更记录： |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  | 批准人 |