编号：0129-2019-AA-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 房屋室内面积尺寸测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 5000±50㎜ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T17986-2000《房产测量规范》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.被测参数要求（5000±50）mm，T=±50mm 2.△允≤1/3Ｔ =±50×1/10=±5mm 3.测量设备的测量范围（0－100）m测量设备的测量示值误差±3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 |  | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 手持式激光测距仪 |  | DISTOTMD110 | ±3mm |  | 川测计检字第20220030511 |  | 2022年3月27日 |
| 计量验证记录 该手持式激光测距仪(型号DISTOTMD110设备编号1263110858)的测量范围（0－100）m测量设备的测量示值误差±3mm，满足被测参数要求（5000±50）mm最大允许误差±5mm 的要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 石生安 验证日期： 2022年 07 月 26 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备已检定，测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022 年08 月19 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |