专业培训记录

■QMS □50430

| 受审核方名称 |  | 河北现代电力变压器有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 |  | 19.09.01,19.09.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 张星 |  | 专业 | 19.09.01,19.09.02 | 培训地点 |  | 办公室 |
| 受培训人员 | 姓名 | 范玲玲 |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 干式变压器： 原料--拉线--线圈绕制--线圈直阻测量---环氧树脂浇注---铁芯制造-- 器身绝缘装配------成品试验----入库 油浸式变压器：原料--拉线--线圈绕制-线圈直阻测量---铁芯制造---器身绝缘装配---半成品试验---烘烤--组装--注油----成品试验----入库 箱式变电站：原料--下料机加工--焊接--组装--检验入库 配件：下料—切割—机加工—焊接—喷漆（外包）—检验—入库 注：焊接、浇注为需要确认的过程，喷漆为外包。 |  |  |  |  |  |  |
| 关键过程及需要确认的过程及主要控制参数 |  | 关键过程：线圈绕制 、环氧树脂浇铸、 铁芯制造、注油、 焊接 控制参数： 绕组数量、浇铸温度、时间、铁芯平整度、干燥度、焊接电流、外观等 |  |  |  |  |  |  |
| 相关质量法律法规的要求及产品标准 |  | GB1094.1-2013 《电力变压器 第1部分：总则》； GB1094.2-2013《电力变压器第2部分 ：液浸式变压器的温升》； GB1094.2-2013《电力变压器第3部分 ：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》； GB/T6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》； GB/T1094.11-2007《电力变压器 第11部分：干式变压器》； GB/T10228-2015《干式变压器技术参数和要求》 GB17467-2010《高压/低压预装式变电站》 |  |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 外观、尺寸、电阻等，需型式检验 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (专业人员) |  |  |  | 日期 |  |  | 2022.8.22 |  |
| 审核组长 |  |  |  | 日期 |  |  | 2022.8.22 |  |

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页