受理编号：0260-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 成型丝宽度尺寸测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) | (1mm～5mm)±0.0125mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件： |  |  |  |  | 《007绕丝筛管工序检验规程》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数公差范围：Ｔ=0.025mm 测量设备的最大允许误差△允≤Ｔ=0.025mm×1/3=0.0083mm=±0.0042mm 2.测量设备校准不确定度推导： =0.0083mm×1/3=0.0028mm 3. 被测参数测量范围：(1mm～5mm)±0.0125mm，向两边延伸至（0-10）mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差、不确定度) |  |  | 校准证书 编号 | 校准日期 |
|  | 千分尺 |  | （0-25）mm | ±0.004mm U=0.0013mm(k=2) |  |  | DN19085880008 | 2019.8.27 |
| 计量验证记录 1、测量设备测量范围（0-25）mm，满足导出计量要求测量范围（0-10）mm； 2、测量设备最大允许误差±0.004mm，满足导出计量要求最大允许误差±0.0042mm； 3、测量设备校准扩展不确定度U=0.0013mm(k=2)，满足导出计量要求扩展不确定度 U95允=0.0028mm（k=2）。 验证结论：符合有缺陷不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2019年09月06日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |