测量设备溯源抽查表

编号：0100-2018-2022

| 企业名称 | 徐州徐工随车起重机有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品质管理部 | 手持测距仪 | 24820044 | 414D | 1级 | 手持式激光测距仪检定装置U=0.96mm,k=2 | 江苏省测绘仪器计量中心 | 2022.2.23 | √ |
| 品质管理部 | 电子汽车衡 | 080495 | SCS-50 | Ⅲ级 | 衡器检定装置M1等级 | 徐州市检验检测中心 | 2022.2.23 | √ |
| 品质管理部 | 砝码 | 01-02，01 | 10000千克 | M3 | M1等级大砝码标准装置 | 徐州市检验检测中心 | 2022.04.11 | √ |
| 品质管理部 | 游标卡尺 | 15400 | （0-300）mm | ±0.04mm | 量块五等 | 江苏创测检验认证有限公司 | 2021.10.15 | √ |
| 结构分厂 | 内径百分表 | 1092426 | （50-160）mm | ±0.025mm | 百分表检定仪1um | 徐州市检验检测中心 | 2022.01.21 | √ |
| 结构分厂 | 红外线测温仪 | 44211723WS | 59Mini | U=1.1℃,（k=2） | 黑体辐射源U=（0.4-1.7）℃ | 徐州市检验检测中心 | 2022.03.14 | √ |
| 专用车分厂 | 塞尺 | 18007608 | （0.02-1）mm | 2级 | 塞尺检定装置MPE:±(0.5+5×10-6L)um | 徐州市检验检测中心 | 2022.06.14 | √ |
| 随车分厂 | 扭力扳手 | PL1707791 | （20-100）Nm | 3.0级 | 扭矩板子检定装置±1.0% | 徐州市检验检测中心 | 2022.01.06 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质管理部负责溯源。公司测量设备全部委托徐州市检验检测中心、江苏创测检验认证有限公司、江苏省测绘仪器计量中心等机构检定/校准，校准/检定证书由品质管理部保存。根据抽查8件情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年9月9日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。