受理编号：1052-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 组轴外径测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | Φ80-0.03 0mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | XT20220912图样 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、测量参数公差范围：T=0.03mm 2、导出测量设备最大允许误差：△允≤Ｔ×1/3=0.01mm=±0.005mm 3、测量设备校准不确定度推导：U95允≤Δ允×1/3=0.003mm 4、被测参数测量范围： 选用（75-100）mm外径千分尺 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 /编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量0.003mm特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 外径千分尺 0661 |  | （75-100）mm |  | ±0.005mm |  | ZD202208090529 | 2022.08.09 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围（75-100）mm，满足测量要求的测量范围Φ80mm的要求。 2）测量设备最大允许误差±0.005mm，满足导出的测量设备最大允许误差△允≤±0.005mm的要求。 3) 测量设备校准结果U=0.0018mm k=2，满足导出的测量设备U95允≤0.003mm的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年 08 月 12 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022 年09 月19 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |