附1

冷镦工序螺栓帽头对边宽度尺寸检测过程

测量不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：依据612600040452《机械加工作业指导书》检测要求，用数显卡尺直接测量。

1.2、环境条件：温度：（20-25）℃,湿度<80%RH。

1.3、检测设备：数显卡尺，测量范围（0~200）mm，最大允许误差±0.03mm, 不确定度U=0.02mm,k=2。

1.4、被测对象：螺栓帽头对边宽度24（-0.33，0）mm。

1.5、测量过程：产品采用直接测量法，将数显卡尺放在工件上，在将数显卡尺和工件接触，读出测量数据。

2、数学模型

y＝x                     （1）

式中：y ——测量结果

x ——数显卡尺的读数值

3、各输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度度u(x)；测量设备引入的标准不确定度u(y)。

3.1、测量重复性引起的标准不确定度u(x)的评定

做A类评定试验：在本实验室内，在数显卡尺的正常工作状态下，同一组人，用同一把数显卡尺，在相临近的时间内，对工件连续测量10次，得到10个试验数据汇于表1——试验数据汇总表：

表1——试验数据汇总表

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xi （mm） | 23.84 | 23.86 | 23.83 | 23.86 | 23.84 |
| n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Xi （mm） | 23.85 | 23.85 | 23.82 | 23.83 | 23.84 |

各测量值的平均值 =23.842mm

标准不确定度分量 u(x)＝=0.013mm

被测量估计值（L）标准不确定度分量u1：（L为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量：u1=S（x）n=0.013mm

3.2、测量设备引入的标准不确定度u(y)。

依据数显卡尺检定证书上最大允许误差为±0.03mm，取半宽0.03mm，服从均匀分布，则：

u(y)=0.033=0.017mm

4、合成标准不确定度的评定

4.1、标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| u(x) | 测量重复性引入的不确定度影响分量 | 0.013mm |
| u(y) | 测量设备引入的不确定度影响分量 | 0.017mm |

4.3、合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uc=u(x)2+u(y)2=0.02mm

5扩展不确定度的计算

取包含因子k= 2,置信概率 95％,  得

U＝k·ｕｃ＝2×0.02mm＝0.04mm

6、测量结果的不确定度表示为：

U＝0.04mm ｋ＝2

评定：刘磊