编号：0140-2019-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 铝合金型材壁厚 |  | 被测参数要求(含公差) |  | (1.5±0.13)mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T5237.1-2017 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．型材壁厚控制要求为：(1.5±0.13)mm；T=0.26mm 2. 计量要求导出：测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.26×1/3=0.087mm。（取1/3） 3. 测量范围要求导出：测量要求(1.5±0.13)mm ，导出测量范围因满足（0-3）mm的测量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准日期 |
|  | 外径千分尺/113 |  | (0-25)mm |  | ±0.004mm |  | L2111150078237 | 2021.11.15 |
| 计量验证记录 1选择测量范围：外径千分尺测量范围为(0-25)mm，测量范围满足要求。 2、型材壁厚的计量要求：测量最大允差△允为0.087mm。 测量设备的计量特性：(0-25)mm外径千分尺的最大允许误差为±0.004mm。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，达到测量过程的计量要求。 验证合格，符合要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021 年11月26 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备已校准 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年9月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |