专业培训记录

■QMS □50430

| 受审核方名称 |  | 浙江华奥船艇科技股份有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 蒋程/林兵 |  | 专业 |  | 培训地点 |  |  |
| 受培训人员 | 姓名 | 林兵 | 卢晶 |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 开模 → 模具清理→打蜡水→喷底层胶衣→铺糊→抽真空→固化→粘合→检验→打磨油漆→喷漆→手工刮灰→打磨→喷漆→打磨→涂漆→表面检查→配件安装→张贴标识→成品检测→包装→出厂→销售 |  |  |  |  |  |  |
| 关键过程及需要确认的过程及主要控制参数 |  | 喷漆洪房温度，40±5℃；固化过程中烘箱温度80±5℃，时间6小时；装配、油漆、总装过程的称重； |  |  |  |  |  |  |
| 相关质量法律法规的要求及产品标准 |  | 质量法、标准化法、计量法、民法典、国际赛联章程、赛艇器材使用规范、GB/T 13412-92 赛艇、皮艇、划艇及其附件的技术条件； |  |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 按国家标准，需要提供型式检验报告； |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 赛事信息/国际赛艇协会要求等； |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (专业人员) |  |  |  | 日期 |  |  | 2022-9-26 |  |
| 审核组长 |  |  |  | 日期 |  |  | 2022-9-26 |  |

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页

专业培训记录

EMS

| 受审核方名称 |  | 浙江华奥船艇科技股份有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 蒋程/林兵 |  | 专业 |  | 培训地点 |  |  |
| 受培训人员 | 姓名 | 林兵 | 卢晶 |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 开模 → 模具清理→打蜡水→喷底层胶衣→铺糊→抽真空→固化→粘合→检验→打磨油漆→喷漆→手工刮灰→打磨→喷漆→打磨→涂漆→表面检查→配件安装→张贴标识→成品检测→包装→出厂 |  |  |  |  |  |  |
| 重要环境因素及控制措施 |  | 胶合固化、喷漆房（喷漆晾干）、打磨粉尘、危险化学品泄露、机加工的噪声；废气和粉尘采用收集装置：经干式过滤棉+光氧催化+活性炭吸附装置处理后由15m排气筒高空排放。 |  |  |  |  |  |  |
| 相关环境法律法规的要求及产品标准 |  | 环境法、环境影响评价法、危险化学品管理条例、GB8978-1996污水综合排放标准、GB16297- 1996大气污染物综合排放标准、DB33/2146-2018工业涂装工序大气污染物排放标准、DB3301/T0277-2018重点工业企业挥发性有机物排放标准、GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准、GB18599-2001一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准、GB18957-2001危险废物贮存污染控制标准 |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测报告（适用时） |  | 按环评验收要求，需提供每年一次废气监测报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (专业人员) |  |  |  | 日期 |  |  | 2022-9-26 |  |
| 审核组长 |  |  |  | 日期 |  |  | 2022-9-26 |  |

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页

专业培训记录

OHSMS

| 受审核方名称 |  | 浙江华奥船艇科技股份有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 蒋程/林兵 |  | 专业 |  | 培训地点 |  |  |
| 受培训人员 | 姓名 | 林兵 | 卢晶 |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 开模 → 模具清理→打蜡水→喷底层胶衣→铺糊→抽真空→固化→粘合→检验→打磨油漆→喷漆→手工刮灰→打磨→喷漆→打磨→涂漆→表面检查→配件安装→张贴标识→成品检测→包装→出厂 |  |  |  |  |  |  |
| 不可接受风险和危险源及控制措施 |  | 粉尘、噪声、苯酚、甲醛、丙酮、苯、二甲苯等有机化学危害；噪声：对高噪声设备设置减振基础或者加减震垫，合理布置车间，尽量将高噪声设备布置在车间中央，投入使用后应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；机化学危害和粉尘采用收集装置； |  |  |  |  |  |  |
| 相关职业健康安全法律法规的要求及产品标准 |  | 职业病防治法、工作场所卫生管理规定、消防法、GBZ21.-2019、GBZ2.2-2007\GBZ158、GBZ188等； |  |  |  |  |  |  |
| 作业场所职业健康安全监测报告（适用时） |  | 需要提供作业场所职业健康安全监测报告； |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (专业人员) |  |  |  | 日期 |  |  | 2022-9-26 |  |
| 审核组长 |  |  |  | 日期 |  |  | 2022-9-26 |  |

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页