编号：0660-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | W1B-8.0 1×1.5单芯探测电缆外径检测 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质检部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 0.32㎜ |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 0.0067㎜ |
|  |  | 公差T |  | 0.02㎜ |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  |  | 其他要求 | 无 |
| 测量过程要素控制状况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 数显外径千分尺 |  |  | （0-25）㎜ |  |  |  | ±0.002㎜ | / |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | FYTL-CL-01 W1B-8.0 1×1.5单芯探测电缆外径检测测量控制规范 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | FYCL-2022-01 W1B-8.0 1×1.5单芯探测电缆外径检测工艺规范 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 陈雪，培训后上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《W1B-8.0 1×1.5单芯探测电缆外径检测测量过程不确定度评定》附1 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《W1B-8.0 1×1.5单芯探测电缆外径检测测量过程有效性确认记录》附3 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录及控制图绘制 |  |  | 见《W1B-8.0 1×1.5单芯探测电缆外径检测测量过程监视统计记录及质控图》附2 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4. 测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2022年10月06日 审核员：       企业部门代表：