专业培训记录

■QMS □50430

| 受审核方名称 |  | 重庆众思润禾环保科技有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 | Q:39.02.02,39.03.02 E:39.02.02,39.03.02 O:39.02.02,39.03.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 张力升 |  | 专业 | Q：39.02.02,39.03.02 （危险废物的收集、危险废物的处理和处置） | 培训地点 | 会议室10月8日11：00-12：00 |
| 受培训人员 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 1、液态/半固态废物预处理工艺： 取样分析、配伍——投料——一级破碎——二级破碎——混合——出料、包装。 2、固态废物预处理工艺： 取样分析、配伍——投料——一级破碎——二级破碎——混合——出料、包装。 |  |  |  |  |  |
| 关键过程及需要确认的过程及主要控制参数 |  | 关键工序：取样分析、配伍，无特殊过程。 废物处理风险：取样分析、配伍不准确造成废物处理不达标。 控制措施：制定操作指导书，人员技能培训，设备的维护保养的控制等。 |  |  |  |  |  |
| 相关质量法律法规的要求及产品标准 |  | 中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、《利用水泥窑协同处置固体废物项目预处理产物质Q/ZSRHHB-11.12-2018等标准规范。 |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 取样分析主要测试重金属、热值、水分、氟氯硫成分、有机含量。 废气排放检测：有机废气含量。 |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 填表人 (专业人员) |  |  |  | 日期 |  | 2022年10月8日 |  |
| 审核组长 |  |  |  | 日期 |  | 2022年10月8日 |  |

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页

专业培训记录

■EMS

| 受审核方名称 |  | 重庆众思润禾环保科技有限公司 |  |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 |  | Q:39.02.02,39.03.02 E:39.02.02,39.03.02 O:39.02.02,39.03.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 张力升 |  | 专业 |  | E：39.02.02,39.03.02 （危险废物的收集、危险废物的处理和处置） | 培训地点 |  | 会议室10月8日11：00-12：00 |
| 受培训人员 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 1、液态/半固态废物预处理工艺： 取样分析、配伍——投料——一级破碎——二级破碎——混合——出料、包装。 2、固态废物预处理工艺： 取样分析、配伍——投料——一级破碎——二级破碎——混合——出料、包装。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要环境因素及控制措施 |  | 重要环境因素：潜在火灾、固废排放、噪声排放、废气排放。 控制措施：废气采用UV光解处理器和抽风入窑燃烧处理，粉尘采用布袋除尘器处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关环境法律法规的要求及产品标准 |  | 大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）、污水综合排放标准（CB8978-1996）、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《利用水泥窑协同处置固体废物项目预处理产物质Q/ZSRHHB-11.12-2018等标准规范。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测报告（适用时） |  | 提供环境监测报告，详细见附件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (专业人员) |  |  |  |  | 日期 |  |  | 2022年10月8日 |  |
| 审核组长 |  |  |  |  | 日期 |  |  | 2022年10月8日 |  |

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页

专业培训记录

■OHSMS

| 受审核方名称 |  | 重庆众思润禾环保科技有限公司 |  |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 | Q:39.02.02,39.03.02 E:39.02.02,39.03.02 O:39.02.02,39.03.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 张力升 |  | 专业 |  | O：39.02.02,39.03.02 （危险废物的收集、危险废物的处理和处置） | 培训地点 | 会议室10月8日11：00-12：00 |
| 受培训人员 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 1、液态/半固态废物预处理工艺： 取样分析、配伍——投料——一级破碎——二级破碎——混合——出料、包装。 2、固态废物预处理工艺： 取样分析、配伍——投料——一级破碎——二级破碎——混合——出料、包装。 |  |  |  |  |  |  |
| 不可接受风险和危险源及控制措施 |  | 不可接受风险：火灾；职业病；意外伤害等，有机挥发废气和粉尘，采取负压压抽风等设备处理；作业人员穿戴工作服、防毒面罩、耳塞、手套等防护用品防护。 |  |  |  |  |  |  |
| 相关职业健康安全法律法规的要求及产品标准 |  | 中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、劳动防护用品管理规定、《利用水泥窑协同处置固体废物项目预处理产物质Q/ZSRHHB-11.12-2018等标准规范。 |  |  |  |  |  |  |
| 作业场所职业健康安全监测报告（适用时） |  | 企业已联系重庆化工研究院近期来公司现场作职业危险因素检测，正在实施中。 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (专业人员) |  |  |  |  | 日期 |  | 2022年10月8日 |  |
| 审核组长 |  |  |  |  | 日期 |  | 2022年10月8日 |  |

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页