附录B

管道连接修补装置压力密封试验

测量不确定度评定

测量过程：管道连接修补装置压力密封试验测量

测量方法：对管道连接修补装置压力密封试验要求外加压力至0.3MPa时,关闭启闭阀组,稳压10分钟，查看是否泄露。

测量设备：压力表,最大允许误差：±1.6%

建立数学模型

f=m 式中：f为被测阀组的压力；m为压力表显示的压力值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

用一块(0～0.6)MPa的压力表,在电动试压泵上连续升压至0.3MPa测量10次，每次取正、反行程的平均值，得到一组测量值为：0.32MPa，0.30MPa，0.28MPa，0.34MPa，0.28MPa，0.30MPa，0.26MPa，0.28MPa，0.32MPa，0.32MPa。

平均值  =0.3MPa

其单次标准差为：

s==0.025MPa

在实际测量中，在重复性条件下连续测量5次，

u1==0.008MPa

2.压力表的误差引入不确定度u2

压力表的实际检定时满足1.6级标准要求，示值误差为±0.0096MPa，按均匀分布，

包含因子，所以

u2=0.0096/=0.005MPa

3.回程误差,每次直接泄压至0,忽略不计.

二．合成标准不确定度的计算:

0.009MPa

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:  U=k×=2×0.009MPa =0.018MPa

相对不确定度为:  =U/4=0.018/4×100%=0.45%